实验试题二参考答案及评分标准

本题共30分。

1、测定光电管的伏安特性（14分）

1.1实验电路图（3分）

电路图

1.2实验步骤（3分）

① 将加挡光盖的汞灯及光电管安装在光具座上，使二者的输出、输入口正对，调s=40.0cm，用专用电缆线将光电管与实验仪的“微电流输入”连接，接通汞灯及实验仪预热；

② 按电路图接线。电压表选30V档，在光电管入光孔上加=8mm光阑及436nm滤光片，选量程最大档，微电流计调零后开始试测，确定用10-10A（或10-11A）档测量；

③ 用K2使光电管加反向电压，改变电位器R，测量UAK 为-3~0V对应的光电流I，然后用K2加正向电压，测0~30 V对应的光电流；

④ 将光阑换为=4mm，2 mm，重复③，测量UAK、I值。

1.3数据记录（5分）

λ＝436nm，S=40.0cm

| UAK/V |  | -3.0 | -2.0 | -1.0 | -0.6 | 0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/10-10A | /8mm | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 3.8 | 7.4 | 13.1 | 18.0 | 27.5 | 33.0 | 36.6 | 43.0 | 51.3 |
|  | /4mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 4.3 | 7.0 | 8.5 | 9.3 | 10.7 | 12.7 |
|  | /2mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.3 |

| UAK/V |  | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/10-10A | /8mm | 63.0 | 73.9 | 83.5 | 93.3 | 101.8 | 109.8 | 118.4 |
|  | /4mm | 15.8 | 18.9 | 21.8 | 24.5 | 26.9 | 29.0 | 31.4 |
|  | /2mm | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.0 | 10.5 |

1.4 UAK~I图（3分）

2、测定普朗克常数、截止频率及逸出功（16分）

2.1实验公式推导及原理简述（1分）

光电效应方程为：                                 （1）

当光电管两极电压达到截止电压时，有：               （2）

截止频率的定义为：                                     （3）

将（2）、（3）代入（1）式，则：，                          （4）

即与频率成线性关系。

实验原理：由式（4）可知，测出不同频率光照射光电管的截止电压与照射光频率的关系直线，则由直线的斜率K可以求出普朗克常数h=eK,直线与横轴的截距为截止频率，由式（3）可以求出逸出功A.

2.2实验步骤（2分）

（1）用专用连接线将光电管电压输入端与实验仪电源输出端连接,使用-2~+2（或-2~0）V档;

（2）选定光阑=4mm，s=30.0cm，。将光电管与实验仪内的微电流计用专用电缆线连接。然后断开连接A的导线，旋转“电流调零”钮，使电流指示为零。

（或将调零/测量开关切换为“调零”，旋转“电流调零”钮，使电流指示为零。）

（3）分别将λ=365nm,405nm,436nm,546nm,577nm的滤光片装在光电管进光口上，从低到高调节电压，测量并记录光电流为零及两边的5组数据，确定使光电流为零的截止电压。

（4）电流计用10-12（或10-13A）档。

2.3数据记录（5分）

S=30.0cm，=4mm

λ=365nm

| I/10-13A | -1.2 | -1.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V | -1.995 | -1.978 | -1.905 | -1.760 | -1.705 |

λ=405nm

| I/10-13A | -1.2 | -1.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V | -1.682 | -1.643 | -1.548 | -1.354 | -1.288 |

λ=436nm

| I/10-13 A | -1.2 | -1.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V | -1.366 | -1.335 | -1.299 | -1.213 | -1.168 |

λ=546nm

| I/10-13A | -1.2 | -1.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V | -0.754 | -0.750 | -0.730 | 0.684 | -0.639 |

λ=577nm

| I/10-13A | -1.2 | -1.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V | -0.661 | -0.651 | -0.590 | 0.478 | -0.421 |

根据以上数据，得：

| λ/nm | 365 | 405 | 436 | 546 | 577 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ν= c/λ /1014Hz | 8.22 | 7.41 | 6.88 | 5.49 | 5.20 |
| /V | 1.905 | 1.548 | 1.299 | 0.730 | 0.590 |

2.4  |Ua|~ν图（3分）

2.5 计算普朗克常数h（3分）

斜率：

K=V/Hz，

h=eK=Js，

2.6 读取光电管阴极材料的及计算逸出功A（2分）

从|Ua|~ν图线的横轴截距得：

=Hz，eV。

评分细则：

1.1  电路图中不用换向，其它均正确，给2.5分；电压表位置错或没有，扣1分；检流计位置错或没有，扣1分；分压错，扣1分；无分压，0分。

1.2  步骤中涵盖两项内容，给2分；1项，给1分；满3项，2.5分。

1.3 （1）根据每台仪器的实际电流值来判断数据的准确性，变化趋势正确，-3V、0V、2V、20V和30V的数据偏离在20%之内，5分；其余按照偏离程度，酌情给分；超出50%，0分；量程错，扣1分。

（2）有效数字记录有错，扣1分。

1.4  UAK～I图中

（1）图名、λ，S、出现一项，0.5分；

（2）坐标轴标度、物理量及单位各0.5分；

（3）曲线光滑连续各0.5分；少1项，扣1分；自变量、因变量错，扣0.5分。

2.1 写出，，，h=eK，四个公式，1分；写出其中2或3个给0.5分。

2.2 （1）调零，1分；

（2）步骤全对，1分；涵盖两项以上内容，0.5分。

2.3 （1）ν的有效数字三位，0.5分；

（2）测出5组Ua数据，0.5分；

（3）Ua数值偏离实际值30%之内，有效数字正确，4分；大于30%，0分。

根据每台仪器的Ua数据来判断数据的准确性，10%之内，5分；其余按照偏离程度，酌情给分，超出30%，0分。

2.4  |Ua|~ν图中

（1）直线、光滑，1分；

（2）特征点，1分；

（3）坐标轴标度，1分。

2.5  （1）K数值在（2.96~5.50）×10-15，有过程（计算式），1分；

（2）h数值在（6.000~7.252）×10-34Js，1分；有效数字错，扣0.5分；无单位，扣0.5分；

2.6  （1）在 Hz，单位正确，1分；

（2）A在J或eV，1分，（A必须有算式，且单位正确）。