_________________省（区）__________________市（县）_________________中学    姓名___________________

准考证号____________________组次编号__________________实验编号_______________________

密    封    线    内    严    禁    答    题

第28届全国中学生物理竞赛决赛  实验试题二试卷及答卷

| 光电效应的实验研究 得分 | 评卷 | 复核 |
| --- | --- | --- |

一、概述

金属及其化合物在光照射下发射电子的现象称为光电效应。爱因斯坦指出，一束光就是一束以光速运动的粒子流，这些粒子称为光子，频率为的光的每一个光子所具有的能量为h，它不能再分割，而只能整个地被吸收或产生出来。根据能量守恒定律，当金属中的电子从入射光中吸收光子的能量后，就获得能量h，如果h大于该金属的电子逸出功A，这个电子就可以从金属中逸出，叫做光电子，且有：

该式称为爱因斯坦光电效应方程。逸出功A是指一个电子脱离金属表面时所需做的最小功，是光电子从金属表面逸出时所具有的最大初动能。h是普朗克常数。由方程可知，能够使某种金属产生光电子的入射光，其最低频率应由该金属的逸出功决定，称为截止频率。而照射光的光强是由单位时间到达单位垂直面积的光子数决定的，光强越大，逸出的光电子数越多。

利用光电效应原理制成的光电管能将光信号转化为电信号。光电管的示意图为：，其中K为阴极，光照后可发射光电子；A为阳极，加正电压时收集光电子，负电压时阻止光电流。光电管的主要特性有：

1．伏安特性：当照射光的频率和光强一定时，光电流随两极间电压变化的特性称为伏安特性。用不同强度的光照射光电管时，可得到不同的伏安特性曲线。极间电压为零时，光电流并不为零。当光电管加反向电压至一定值时，光电流才为零，称为截止电压。

2．光电特性：当照射光的频率和两极间电压一定时，饱和光电流随照射光强度变化的特性称为光电特性。

3．光电管的截止电压与光照频率有关，测出不同频率光照射下光电管的截止电压，画出～的关系图，从而根据光电效应方程，可由图线求出普朗克常数h、阴极材料的截止频率和逸出功A。

二、仪器用具

1．装在暗盒中的光电管（附有挡光盖）一只；

2．高压汞灯及其电源一套（附有挡光盖）；

3．滤光片一组（其透射光的中心波长分别为365nm、405nm、436nm、546nm、577nm）；

4．光阑一组（直径=2mm,4mm,8mm）；

5．直流稳压电源一个（30V稳压恒流电源，已调至稳压状态，显示“CV”）；

6．电位器一个（3.3kΩ,3W）；

7．专用微电流计一个及专用电缆线（它是实验仪中的微电流测量部分，用于测量光电管所产生的光电流，电缆线实际是两条线，当用电缆线将实验仪背面的“微电流输入”与光电管暗盒背面的“K”接通时，就串联在电路中，电流量程为A。实验仪还有一个测量普朗克常数h时要用到的-2～0V电源及电压调节旋钮，仪器面板见使用说明）；

8．直流电压表一个（0.5级，0～15~30V）；

9．光具座一个（附有标尺）；

10．单刀开关k1一个；

11. 双刀双掷换向开关k2一个；

12．导线若干。

三、实验题目及要求

1．测定光电管的伏安特性（14分）

（1）画出实验电路图，注明所用仪器符号；

（2）简述实验方案（或主要步骤）；

（3）连接电路，选择436nm的滤光片使照射光的波长为436nm的单色光，用=8mm的光阑，光源与光电管间的距离调为40.0cm，改变光电管极间的电压(-3V～30V)，合理选择电压表和电流计量程(在10-9-10-11A范围内选)，测量若干组电压AK与电流的值；

固定照射光的波长仍为436nm，改变光强（用4mm和2mm光阑），再测两次AK、值；

（4）在直角坐标纸上同一坐标系中作出AK～图。

注：测量时不准用实验仪内的-2～+30V电源，必须用所给的直流稳压电源等自组测量电路；实验仪中的电流测量部分作微电流计使用。

2．用“零电流”法测定普朗克常数h及从图线上求出截止频率，并计算阴极材料的逸出功A。（16分）

“零电流”法是直接将各谱线光照射下测得的电流为零时对应的电压AK的绝对值作为截止电压。

（1）推导测量普朗克常数的实验公式，简述实验原理；

（2）光电管用实验仪的-2～0V电压输出端供电，用专用线连接电路，简述实验步骤；

（3）固定s=30.0cm，=4mm，电流计量程用10-13A挡，用不同的滤光片以改变照射光的频率，在电流I=0及其两边各测两组共五数据，以确定各自对应的截止电压值；

（4）作图；

（5）根据图求出普朗克常数h的值（要有计算过程）；

（6）根据图得出截止频率，并计算光电管阴极材料的逸出功A。

注：这部分测量时要求用实验仪内的-2～0 V电源、电压表和电流计。

四、注意事项

（1）使用光电管和汞灯光源的挡光盖，不要使光电管暴露在强光下；不要用眼睛直视汞灯发出的光！换光阑和滤光片时，先将汞灯的遮光盖盖上！

（2）防止滤光片及光阑污染或打碎！

（3）指针式电压表如接错位置或正负极，指针反转会损坏仪表！

（4）调节到位后，读取数据宜迅速！

实验试题二答题纸：

1．测定光电管的伏安特性（14分）

1.1 画出电路图（3分）

1.2 简述实验步骤（3分）

1.3 数据记录（5分）

λ＝        ，S=

| UAK/V |  | -3.0 | -2.0 | -1.0 | -0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/ | /8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

接上

| 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4 在直角坐标纸上画出AK～图（3分）

2．测定普朗克常数、阴极材料的截止频率及逸出功（16分）

2.1 实验公式推导及原理简述（1分）

2.2 实验步骤（2分）

2.3 数据记录（5分）

S＝        ，=

λ=365nm

| I/10-13A |  |  | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V |  |  |  |  |  |

λ=405nm

| I/10-13A |  |  | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V |  |  |  |  |  |

λ=436nm

| I/10-13A |  |  | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V |  |  |  |  |  |

λ=546nm

| I/10-13A |  |  | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V |  |  |  |  |  |

λ=577nm

| I/10-13A |  |  | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAK/V |  |  |  |  |  |

| λ/nm | 365 | 405 | 436 | 546 | 577 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ν= c/λ /1014Hz |  |  |  |  |  |
| /V |  |  |  |  |  |

2.4 在直角坐标纸上作出图（3分）

2.5 普朗克常数h的计算（3分）

2.6 确定光电管阴极材料的及逸出功A（2分）