_________________省（区）__________________市（县）_________________中学    姓名___________________

准考证号____________________组次编号__________________实验编号_______________________

密    封    线    内    严    禁    答    题

第28届全国中学生物理竞赛决赛  实验试题一试卷及答卷

| 直流电源特性的研究 得分 | 评卷 | 复核 |
| --- | --- | --- |

一、题目：

一直流待测电源EX，开路电压小于2V。

（1）利用所给仪器，自组电压表、并测量待测电源EX的开路电压；

（2）利用所给仪器，测量待测电源EX的短路电流。

二、仪器：

直流待测电源EX，六位电阻箱二台，标称值350欧姆的滑线变阻器一台，标称值3V直流电压源E一台，准确度等级0.5级指针式100微安直流电流表A1一台，准确度等级0.5级指针式多量程直流电流表A2一台，准确度等级1.5级指针式检流计G一台，开关、导线若干。

三、说明：

1、待测电源EX具有非线性内阻，不适合用U-I曲线外推法测量；

2、测量中需要的电压表用100微安指针式直流电流表A1和电阻箱自组；

3、标称值3V直流电压源E由两节1号干电池、15欧姆保护电阻串联构成；

4、所画测量电路中的待测电源EX、3V直流电压源E、电流表A1、电流表A2需用“＋”和“―”标明其正负极性；

5、检流计G两接线端子上并联两个保护二极管，作为平衡指示器使用时，可以不使用串联保护电阻。如果测试中需要用检流计G判断电流是否为0时，应说明检流计G指示为0的判断方法或者判断过程。

四、要求：

1 （7分） 利用所给器材，测量100微安电流表内阻，并将100微安电流表改装成2.00V量程的电压表。要求画出测量内阻的电路图，简述测量原理，给出测量结果；画出自组电压表的示意图，并标明元件的数值。

2.1（5分）画出测量待测电源EX的开路电压的电路图，简述测量待测电源EX开路电压的原理和步骤。

2.2（6分）连接电路、测量并记录必要的数据，标明待测电源EX开路电压的测量值。

3.1（5分）画出测量待测电源EX短路电流的电路图，并简述测量待测电源EX短路电流的原理和步骤。

3.2（7分）连接电路、测量并记录必要的数据，写出待测电源EX短路电流的测量值。

实验试题一答题纸：

1（7分） 利用所给器材，测量100微安电流表内阻，并将100微安电流表改装成2.00V量程的电压表。要求画出测量内阻的电路图，简述测量原理，给出测量结果；画出自组电压表的示意图，并标明元件的数值。

2.1（5分）画出测量待测电源EX的开路电压的电路图，简述测量待测电源EX的开路电压的原理和步骤。

2.2（6分）连接电路、测量并记录必要的数据，写出待测电源EX开路电压的测量值。

3.1（5分）画出测量电源EX短路电流的电路图，并简述测量电源EX短路电流的原理和步骤。

3.2（7分）连接电路、测量并记录必要的数据，写出待测电源EX短路电流的测量值。